加油站操作员初级(理论) v3

- 单选题

- 1960年第十一届国际计量大会提出并通过，选用米(m)、千克(kg)、秒(s)、开尔文(K)、安培(A)、摩尔(mol)和坎德拉(cd)为七个基本单位所构成的单位制为国际单位制，缩写符号为(　　)。[1.0]

- CGS

- SI

- MKGS

- MTS

标准答案：B

试题分析：无

- 人们对一个企业，首先是从该企业为顾客提供的服务开始的，越来越多的企业已经意识到通过标准的服务礼仪，可以树立良好的(　　)。[1.0]

- 专业知识

- 企业形象

- 社会知识

- 操作技能

标准答案：B

试题分析：无

- 加油机外壳维护保养方法错误的是（    ）。[1.0]

- 用棉布擦拭油机表面积尘

- 用清洁剂清除油污

- 擦拭时要防止张贴物四周反卷现象

- 用铁丝球清除锈蚀

标准答案：D

试题分析：无

- 下列因素中，不会影响油品带电的是（    ）。[1.0]

- 油品流动的流速

- 输油管道壁光滑度

- 油品中的水杂

- 大气压强

标准答案：D

试题分析：无

- 加油机的油气分离器铜管冒油时应（    ）。[1.0]

- 检查回油浮漂是否完好

- 直接堵住

- 回油阀道是否有异物堵塞

- 检查球形浮标是否破损

标准答案：B

试题分析：无

- 下列属于明火的是（    ）。[1.0]

- 金属撞击水泥地面

- 焊接金属火花

- 静电

- 电磁波

标准答案：B

试题分析：无

- 加油站防雷措施采用的是（    ）。[1.0]

- 避雷带

- 避雷针

- 避雷网

- 以上三种方式任意一种方式都可以

标准答案：C

试题分析：无

- 柴油车尾气处理液为尿素水溶液，在高温下会分解为（    ），在还原性催化剂作用下与柴油车尾气中的NOX反应，生成和H2O，从而减少了排放尾气中的NOX。[1.0]

- NH3

- 02

- N2

- NOX

标准答案：A

试题分析：无

- 不属于加油站规范服务检查的内容的是（    ）。[1.0]

- 加油站员工的服务态度

- 加油站员工的仪容仪表

- 加油站员工的油品接卸过程

- 加油站员工劳动纪律

标准答案：C

试题分析：无

- 加油站必须具备一定的基本条件才可以参加星级加油站、达标加油站的评定，不属于评定基本条件的是（    ）。[1.0]

- 拥有成品油零售经营批准证书、危险化学品经营许可证、营业执照

- 一年内未发生安全和油品数质量等级事故

- 一年内未因管理不善发生资金安全案件

- 一年内未发现员工存在迟到、早退等违反劳动纪律的行为

标准答案：D

试题分析：无

- 便利店收货时注意安排专人点收，不得委托（    ）清点。[1.0]

- 记账员

- 非站内人员

- 加油员

- 盘点员

标准答案：B

试题分析：无

- 车辆较多且集中管理车辆的单位适用于（    ）卡。[1.0]

- 单位多用户卡

- 单位单用户卡

- 个人多用户卡

- 个人单用户卡

标准答案：A

试题分析：无

- 在银联卡充值加油销售方式下，按规定操作程序加油后到收款台POS机上扣款；当发现卡内余额不足时，应（    ）。[1.0]

- 请客户转账支付

- 请客户留下信息

- 请客户退回油品

- 请客户当场以现金结算

标准答案：D

试题分析：无

- 不属于便利店和大超市区别特性的是（    ）。[1.0]

- 价格的便利性

- 时间的便利性

- 购物的便利性

- 距离的便利性

标准答案：A

试题分析：无

- 中国石化加油站服务承诺中的质量合格是指加油站所经营的油品，各项指标必须符合（    ）。[1.0]

- 国家标准

- 省市标准

- 中石化标准

- 行业标准

标准答案：A

试题分析：无

- 确认地罐空容主要是采用手工计量或（     ）的数据来计算。[1.0]

- 前期罐存数据推算

- 液位仪计量

- 根据当期付油数计算

- 验收数量

标准答案：B

试题分析：无

- 水可以用来扑救（    ）火灾。[1.0]

- A类火灾

- 油品火灾

- 电气火灾

- 所有火灾

标准答案：A

试题分析：无

- 加油站员工在服务过程中，（    ）不得加注油品。[1.0]

- 油品接卸时

- 高强闪电或雷击频繁时

- 客户未办理加油卡时

- 客户未付油款时

标准答案：B

试题分析：无

- 门店人员的销售准备工作不包括（    ）。[1.0]

- 销售工具准备

- 销售业绩准备

- 销售商品准备

- 销售心理准备

标准答案：B

试题分析：无

- 加油站储油罐液面以上气体空间划分为爆炸危险区域的（    ）。[1.0]

- 0区

- 1区

- 2区

- 3区

标准答案：A

试题分析：无

- 引导油罐车停在指定卸油位置的一项要求是地面必须坚实平整，坡度应不大于（   ）。[1.0]

- 0.5%

- 5%

- 0.2%

- 0.25%

标准答案：A

试题分析：无

- 熟悉加油站防火要求及措施，做到“四懂四会”是（    ）的专属HSE职责。[1.0]

- 安全员

- 营业员和记账员

- 站长及领班

- 加油站所有人员

标准答案：D

试题分析：无

- 不属于设备维护保养方法或要求的是（    ）。[1.0]

- 十字作业法

- 五字诀

- 三不落地

- 四懂四会

标准答案：D

试题分析：无

- 前台系统做销售退货时，必须按（    ）退货。[1.0]

- 销售流水号

- 销售金额

- 销售数量

- 销售售价

标准答案：A

试题分析：无

- 多用户卡客户到售卡网点办理密码重置业务，须提供（    ）在指定售卡网点进行办理。[1.0]

- 主卡

- 副卡

- 有效证件

- 主卡及经办人有效身份证件原件

标准答案：D

试题分析：无

- 柴油牌号的选用是按照(　　)来在确定的。[1.0]

- 各地风险率10%的最低气温

- 凝点

- 压缩比

- 转速

标准答案：A

试题分析：无

- 使用手提式干粉灭火器时，不要被烟雾迷惑，尽可能靠近燃烧物（    ）m左右处喷射。[1.0]

- 1

- 3

- 5

- 7

标准答案：C

试题分析：无

- 关于车窗净的主要功能，下列说法错误的是 （    ）。[1.0]

- 提高了挡风玻璃的洗净能力

- 防冻，减少腐蚀、静电、划伤

- 保证驾驶员视线清晰，维护行车安全

- 增加汽车金属零件的腐蚀

标准答案：D

试题分析：无

- 不属于重点商品交接班盘点范畴的是（    ）。[1.0]

- 抽纸

- 彩票

- 燃油宝

- 烟酒

标准答案：A

试题分析：无

- 在GB252-2011中，0#普通柴油的色度指标要求是(    )。[1.0]

- 不大于2

- 不大于3.5

- 不小于2

- 不小于3.5

标准答案：B

试题分析：无

- 饮料展示柜外表面的清洁要求错误是（    ）。[1.0]

- 饮料展示柜要注意防尘、防水

- 饮料展示柜时先切断电源,用水轻轻擦洗并排干积水

- 不能用漂白剂清洗饮料展示柜

- 易破损、散包商品在放入饮料展示柜之前要做防漏、放散处理

标准答案：D

试题分析：无

- 加油站采取公布投诉电话，接受社会对其服务评价的方法，目的是(　 　)。[1.0]

- 改善服务质量，树立企业形象

- 让服务质量差的员工接受处罚

- 树立领导在员工中的威信

- 维护企业与顾客之间的关系

标准答案：A

试题分析：无

- 加油站优质服务要求加油站员工的服务必须具有可靠度、敏锐度、同理心、有形化及服务保证。其中服务保证指的是（    ）。[1.0]

- 对油站的产品和服务作出保证

- 给顾客安全感

- 预见顾客的需求

- 设身处地为顾客着想

标准答案：A

试题分析：无

- 卸油流程十步法中“四确认”要求确认油罐车铅封完好，确认交运单上的加油站名、品种和数量与本站相符，确认加油机停止发油，确认（    ）。[1.0]

- 油品质量

- 运输损耗

- 地罐空容

- 安全操作

标准答案：C

试题分析：无

- 关于便利店内照明设施的开启时间，下列说法正确的是（    ）。[1.0]

- 营业时间内不需开启

- 应在营业时间开启

- 全天候开启

- 听从上级指示开启

标准答案：B

试题分析：无

- 便利店交接班时交接的商品不包括（    ）。[1.0]

- 泵岛商品

- 货架商品

- 库房商品

- 员工自用商品

标准答案：D

试题分析：无

- 使用加油卡消费的客户，不仅结算速度快，同时还享有积分回馈和（    ）等增值服务。[1.0]

- 免费加水

- 免费修车

- 免费道路救援

- 免费使用临时休息场所

标准答案：C

试题分析：无

- 关于堆头商品的清洁要求，下列说法错误的是（    ）。[1.0]

- 对已销售的商品及时进行补充

- 每天要对店外堆头商品打扫除尘

- 堆头保持整体美观

- 堆头要随时清理

标准答案：D

试题分析：无

- 中石化加油站管理规范，要求加油站营业室内墙壁上只能悬挂（     ）、经营许可证、消防安全合格证、税务登记证、加油站登记证，以及当地政府部门明令要求悬挂的有关制度和主管公司要求公示的内容。[1.0]

- 营业执照

- 加油站名称牌

- 价格牌

- 青年文明号牌

标准答案：A

试题分析：无

- 加油站埋地油罐的通气管为了（     ），所以安装阻火透气帽。[1.0]

- 阻止火源从通气管进入油罐，以确保油罐安全

- 减少蒸发损耗

- 降低环境污染

- 加快卸油速度

标准答案：A

试题分析：无

- 中国石化达标创星管理办法规定五星级加油站除满足评定的基本条件外，加油站成品油年销量必须在（    ）以上。[1.0]

- 1500吨

- 4000吨

- 6000吨

- 10000吨

标准答案：D

试题分析：无

- 不能在加油站自动液位计量系统中读取的是(　　)。[1.0]

- 罐内油品温度

- 罐内油容积及空容量

- 罐内出油量

- 罐内油高度、水高度

标准答案：C

试题分析：无

- 门店常规商品销售行为不符合规定的是（    ）。[1.0]

- 日常销售主动为顾客提供购物小票

- 严禁私自进货、赊销、代销

- 忙的时候可以先将销售的商品记下来，有时间后及时补录入POS机

- 有偿提供购物袋

标准答案：C

试题分析：无

- 油品蒸气和空气混合气发生爆炸，属于（    ）。[1.0]

- 物理性爆炸

- 化学性爆炸

- 物理化学性爆炸

- 有可能是物理性爆炸，也有可能是化学性爆炸

标准答案：B

试题分析：无

- 刚开始卸油的汽车油罐车卸油口起火，最好的处理程序为（    ）。[1.0]

- 大声呼救、关闭卸油阀、拆卸卸油胶管、推出加油站外、用灭火毯或灭火器灭火

- 大声呼救、关闭卸油阀、拆卸卸油胶管、用灭火毯或灭火器灭火

- 大声呼救、关闭卸油阀、用灭火毯或灭火器灭火

- 大声呼救、并立即用灭火器灭火

标准答案：D

试题分析：无

- 微波炉炉腔底部的玻璃转盘的作用是（    ）。[1.0]

- 承重

- 均匀加热炉内食品

- 隔热

- 防爆

标准答案：B

试题分析：无

- 卸油完毕，卸油员确认罐车内油品卸净。关好阀门、拆卸卸油管、盖严罐（舱）口处的卸油帽（舱盖），收回（     ）。[1.0]

- 消防器材

- 罐车的静电接地线

- 计量工具

- 集油容器

标准答案：B

试题分析：无

- 加油站配电柜起火，应首先选用的灭火器材是（    ）。[1.0]

- 干粉灭火器

- 二氧化碳灭火器

- 泡沫灭火器

- 水型灭火器

标准答案：B

试题分析：无

- 关于室外特色促销台，下列说法不正确的是（    ）。[1.0]

- 促销台放置在室外容易积灰，需要经常清洁

- 燃油宝货架是特色促销台

- 润滑油货架是特色促销台

- 促销台不需要摆放价格牌

标准答案：D

试题分析：无

- 便利店常用收货交接方式不包括（    ）。[1.0]

- 逐箱清点

- 直送交接

- 随机抽检

- 信任交接

标准答案：B

试题分析：无

- 下列说法中，不属于设备管理要求的是（    ）。[1.0]

- 根据主管部门要求设立设备台账

- 对设备调账进行动态管理

- 对设备调账按要求归档

- 可以根据实际工作的需要选择性设立设备台账

标准答案：D

试题分析：无

- 饮料类商品在店内地面、移动货架及托盘上采用（    ）。[1.0]

- 横向陈列

- 纵向陈列

- 分区分位陈列

- 堆头陈列

标准答案：D

试题分析：无

- 按照加油机泵源的不同，把加油机分为（     ）。[1.0]

- 自吸式加油机和潜泵式加油机

- 双枪式加油机和多枪式加油机

- 小流量加油机和大流量加油机

- 叶片泵加油机和齿轮泵加油机

标准答案：A

试题分析：无

- 油机产生的终端交易流水序号叫（    ），每个通讯端口的每笔交易自动加油加一。[1.0]

- CTC

- TTC

- 泵码走字数

- 升累计

标准答案：B

试题分析：无

- 交接班产生差异的原因不包括（    ）。[1.0]

- 验收错误

- 商品滞销

- 商品损耗

- 销售错误

标准答案：B

试题分析：无

- 不属于卧式油罐附件的是（  ）。[1.0]

- 人孔

- 液位仪

- 计量孔

- 阻火器

标准答案：B

试题分析：无

- 对自封油枪的维护，下列操作错误的是（    ）。[1.0]

- 每次加油要滴尽枪内余油

- 用清洁剂清除油污

- 用棉布擦拭枪口后放回枪托

- 油枪挡片未复位即挂枪

标准答案：D

试题分析：无

- 促销标识中商品价格用（    ）书写，还要写上品名、规格、单位用。[1.0]

- 红铅笔

- 蓝色圆珠笔

- 荧光笔

- 黑色马克笔

标准答案：D

试题分析：无

- 我国选定作为法定计量单位的非国际单位制单位共（   ）个。[1.0]

- 7

- 10

- 12

- 15

标准答案：D

试题分析：无

- 售卡网点受理记名卡客户清户申请（    ）个工作日后，办理正式退款手续。[1.0]

- 15

- 30

- 20

- 7

标准答案：A

试题分析：无

- 收货单据可分为直送验收单和（    ）。[1.0]

- 自提验收单

- 计划性验收单

- 指令性验收单

- 配送验收单

标准答案：D

试题分析：无

- 卧式油罐或油罐车内油品要求静止至少（    ）分钟后才能计量。[1.0]

- 5

- 10

- 15

- 20

标准答案：C

试题分析：无

- 属于店内促销物料的是（    ）。[1.0]

- 注水旗

- 加油机海报

- 大型模型道具

- 吊旗

标准答案：D

试题分析：无

- 货架黄金陈列线是销售商机，一般不单独用来放置（    ）。[1.0]

- 高毛利商品

- 冲动型消费品

- 宣传装饰品

- 自有品牌商品

标准答案：C

试题分析：无

- 饮料加热柜的温度可以设置在（    ）范围。[1.0]

- 70-80℃

- 65-70℃

- 55-60℃

- 80-100℃

标准答案：C

试题分析：无

- 易捷便利店品牌的形象标识是（    ）。[1.0]

- 朝阳徽标

- “易捷”文字

- SINOPEC

- 跳跃的人

标准答案：D

试题分析：无

- 定期定时关闭空调是因为（    ）。[1.0]

- 夜间顾客少

- 午夜天气比较凉爽

- 避免空调压缩机连续工作

- 省电

标准答案：C

试题分析：无

- 不属于商品陈列的原则是（    ）。[1.0]

- 便利原则、安全原则

- 丰满原则、价格醒目原则

- 左高右低原则、整齐清洁原则

- 先进先出原则、分区定位原则

标准答案：C

试题分析：无

- 大促销海报张贴的位置不包括（    ）。[1.0]

- 店外玻璃门

- 泵岛

- 前庭

- 加油机上方

标准答案：D

试题分析：无

- 不属于油（气）站便利店特性的是（    ）。[1.0]

- 商品齐全

- 经营商品和油品有关

- 顾客主要是司机和乘客

- 营业时间长

标准答案：A

试题分析：无

- 便利店空调开启制冷后，温度原则应设定为（    ）摄氏度。[1.0]

- 26

- 28

- 25

- 27

标准答案：A

试题分析：无

- （    ）饮料可以放入加热柜。[1.0]

- 瓶装统一奶茶

- 瓶装可口可乐

- 纸杯装鲜榨橙汁

- 酸奶

标准答案：A

试题分析：无

- 不属于加油机外壳维护保养标准是（ ）。[1.0]

- 无积尘、无蛛丝、

- 无油污、无锈蚀

- 无任何张贴物

- 无残旧、无破损

标准答案：C

试题分析：无

- 每（    ）应对灯具的外观等进行巡查，若发现灯管、灯盘、灯罩有积灰、松动、脱落现象，需进行必要的清洁或维修。[1.0]

- 日

- 月

- 旬

- 十天

标准答案：C

试题分析：无

- （    ）设备需要每日清洗。[1.0]

- 空调

- 蒸包机

- 收银机

- 微波炉

标准答案：B

试题分析：无

- 设备维护十字作业法中润滑指的是（    ）。[1.0]

- 设备各润滑部位的油质满足要求，油量满足要求

- 各导轨面、金属结构件及机体清除掉腐蚀介质的浸蚀及锈迹

- 设备外观无灰垢、油泥

- 有关间隙、油压、安全装置调整合理

标准答案：A

试题分析：无

- 关于卧式冰柜的使用维护要求，下列表述不正确的是（    ）。[1.0]

- 卧式冰柜每天至少清洁外表一次

- 卧式冰柜除霜必须在其正常使用状态下进行

- 不能用漂白剂清洗卧式冰柜

- 卧式冰柜严禁摆放员工私人物品

标准答案：B

试题分析：无

- 属于安全管理工作的是（    ）。[1.0]

- 对加油站进行安全检查

- 对加油机进行维修

- 采用密闭卸油方式卸油

- 卧式储油罐通气管口安装防火透气帽

标准答案：A

试题分析：无

- 门店在前台POS系统中查询【销售流水报表】，其中不包含（    ）。[1.0]

- 支付方式

- 销售时间

- 进价金额

- 优惠金额

标准答案：C

试题分析：无

- 柴油清净剂适合在（      ）中使用。[1.0]

- 车辆齿轮油

- 润滑油

- 车用乙醇汽油

- 车用柴油

标准答案：D

试题分析：无

- 判断题

- 油品具有易燃性，是因为油品的自燃点低。[0.5]

- 是

- 否

标准答案：B

试题分析：确答案：油品具有易燃性，是因为点燃油品及其蒸气所需要的能量很小

- 润滑剂的作用包括降低摩擦，减少磨损，延长机械使用寿命。[0.5]

- 是

- 否

标准答案：A

试题分析：无

- 油罐车到站后，司机将车辆停靠安全、方便卸油的位置准备卸油。[0.5]

- 是

- 否

标准答案：B

试题分析：正确答案：油罐车到站后，应由卸油员将油罐车引导至指定卸油位置准备卸油

- 加油站油罐车卸油现场安全防护应摆好警戒线、警戒牌、消防器材（灭火器、石棉被等）；穿带好个人防护用品，稳油不少于15分钟。[0.5]

- 是

- 否

标准答案：A

试题分析：无

- 商标是用于区别商品或服务来源的，由文字、图形、字母、数字、三维标志、声音、颜色等或上述要素的组合。[0.5]

- 是

- 否

标准答案：A

试题分析：无

- 车用齿轮油的性能要求与一般工业齿轮油要求相同。[0.5]

- 是

- 否

标准答案：B

试题分析：正确答案：由于车辆齿轮的情况特殊，对车用齿轮油的性能要求与一般工业齿轮油要求有所不同

- 劳动者应当完成劳动任务，不需提高职业技能，只要遵守劳动纪律和职业道德就行。[0.5]

- 是

- 否

标准答案：B

试题分析：确答案：

劳动者应当完成劳动任务，提高职业技能，执行劳动安全卫生规程，遵守劳动纪律和职业道德

- 开具发票时，发票中的大、小写金额应保持一致。[0.5]

- 是

- 否

标准答案：A

试题分析：无

- 环境依据其功能的不同分为生活环境和自然环境。[0.5]

- 是

- 否

标准答案：B

试题分析：确答案：环境依据其功能的不同分为生活环境和生态环境

- 拨通电话后，语言要简洁明了地说明事情，事情说完要致谢。[0.5]

- 是

- 否

标准答案：B

试题分析：确答案：拨通电话后，应首先向对方问好，自报家门和证实对方的身份，通话时，语言要简洁明了，事情说完要致谢

- 一般情况下非独立核算的加油站轻油采用自行采购的方式，而独立核算的加油站采用配送的方式。[0.5]

- 是

- 否

标准答案：B

试题分析：正确答案：一般情况下独立核算的加油站轻油采用自行采购的方式，而非独立核算的加油站采用配送的方式

- 生产者应当保证在正常使用商品或者接受服务的情况下其提供的商品或者服务应当具有的质量、性能、用途和有效期限。[0.5]

- 是

- 否

标准答案：B

试题分析：确答案：经营者应当保证在正常使用商品或者接受服务的情况下其提供的商品或者服务应当具有的质量、性能、用途和有效期限

- 如果要用万用电表测量一个约100欧的电阻,为了使测量比较精确,选择开关应选的欧姆挡是×10Ω。[0.5]

- 是

- 否

标准答案：A

试题分析：无

- 谈话中意见不一致时，可以大声喧哗、争执打闹。[0.5]

- 是

- 否

标准答案：B

试题分析：确答案：谈话中意见不一致时，要保持冷静，以豁达的态度包容异已或回避话题。忌在公众场合大声喧哗、争执打闹

- 促销活动不得采用不正当的竞争手段，促销宣传品单位价值必须高于所促销卷烟的单条价格。[0.5]

- 是

- 否

标准答案：B

试题分析：正确答案：促销活动不得采用不正当的竞争手段，促销宣传品单位价值必须高于所促销卷烟的单条价格

- 使用WEBPOS团购单制作时需要选择支付方式。[0.5]

- 是

- 否

标准答案：A

试题分析：无

- 润滑剂润滑的机械部件包括轴承、滑动轴承汽缸、橡胶、液压系统齿轮、差速器，蜗轮蜗杆等。[0.5]

- 是

- 否

标准答案：B

试题分析：确答案：润滑剂润滑的机械部件包括轴承、滑动轴承汽缸、液压系统齿轮、差速器，蜗轮蜗杆等

- 只要有空气和火源，可燃物就一定会发生燃烧。[0.5]

- 是

- 否

标准答案：B

试题分析：正确答案：在有空气参与的情况下，还要有使可燃物的温度上升到其燃点的能量，可燃物才会发生燃烧

- 2015版人民币的光变镂空开窗安全线位于票面左侧，垂直票面观察，安全线呈品红色；与票面成一定角度观察，安全线呈绿色；透光观察，可见安全线中正反交替排列的镂空文字“￥100”。[0.5]

- 是

- 否

标准答案：B

试题分析：正确答案：2015版人民币的光变镂空开窗安全线位于票面右侧，垂直票面观察，安全线呈品红色；与票面成一定角度观察，安全线呈绿色；透光观察，可见安全线中正反交替排列的镂空文字“￥100”

- 门店前台使用WEBPOS查询《品类销售汇总报表》5月1日至5月5日1级品类的销售，系统以天为单位显示品类销售金额。[0.5]

- 是

- 否

标准答案：A

试题分析：无

- 功能性饮料一般是在水里加入了维生素、葡萄糖、矿物质、电解质、赖氨酸，有的还有咖啡因、牛磺酸等成分。这些成分有一定的抗疲劳和适量补充钙、钾、矿物质、电解质等作用，比较适合体力损耗较大的特定人群和成年人。。[0.5]

- 是

- 否

标准答案：A

试题分析：无

- 鲜食设备（蒸包机、餐车、咖啡机等）机器必须每班进行彻底清洗。[0.5]

- 是

- 否

标准答案：B

试题分析：正确答案：每月彻底清洗一次

- 生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。[0.5]

- 是

- 否

标准答案：A

试题分析：无

- 使用灭火毯灭火时，应用灭火毯边角包住持灭火毯的手，以防烧伤。[0.5]

- 是

- 否

标准答案：A

试题分析：无

- 轻柴油适用于发动机转速在700转/分钟的低速柴油机。[0.5]

- 是

- 否

标准答案：A

试题分析：无

- 河南全省销售的汽油全部为甲醇汽油。[0.5]

- 是

- 否

标准答案：B

试题分析：正确答案：河南全省销售的汽油全部为乙醇汽油

- 名片的递送虽然没有严格的礼仪讲究，但是也有一定的顺序，一般是地位高的人向地位低的人递送名片，女士先向男士递送名片。[0.5]

- 是

- 否

标准答案：B

试题分析：确答案：名片的递送虽然没有严格的礼仪讲究，但是也有一定的顺序，一般是地位低的人向地位高的人递送名片，男性先向女士递送名片

- 便利店店员要每天清洁并整理商品，及时将残损、过期商品清理至仓库。[0.5]

- 是

- 否

标准答案：A

试题分析：无

- 在便利店经营过程中，销售的商品应当按照政府价格主管部门的规定明码标价，只有当该商品供不应求时，才可以根据市场规律在标价基础上加收费用。[0.5]

- 是

- 否

标准答案：B

试题分析：正确答案：在便利店经营过程中，销售的商品或提供的服务应当按照政府价格主管部门的规定明码标价，并如实注明相关情况，不得收取任何未予标明的费用

- 汽油的颜色为水白透明，比水轻，手摸汽油油感。[0.5]

- 是

- 否

标准答案：B

试题分析：正确答案：汽油的颜色为水白透明，比水轻，手摸汽油凉爽感

- 加油站规范化服务是指加油站员工要根据程序化、标准化、合理化、制度化的安全行为准则和具体要求做好对客户的油品销售服务工作。[0.5]

- 是

- 否

标准答案：B

试题分析：正确答案：加油站规范化服务是指加油站员工要根据程序化、标准化、合理化、制度化的服务行为准则和具体要求做好对客户的油品销售服务工作

- 我国石油产品按GB498—87可以分为六大类，其中，石油产品代号C为蜡及其制品。[0.5]

- 是

- 否

标准答案：B

试题分析：确答案：石油产品代号C为石油焦

- 门店使用WEBPOS销售，可以点击“计算找零”按钮，系统自动计算应找零金额。[0.5]

- 是

- 否

标准答案：A

试题分析：无

- 加油站严禁工作人员穿带钉子的鞋和易产生静电的服装上岗。[0.5]

- 是

- 否

标准答案：A

试题分析：无

- 加油站员工应注意仪容仪表，应做到不染怪发，不戴墨镜,不留长指甲，饰物适当；男性员工头发不过耳、不蓄胡须，无大鬓角；女性员工长发束起，不化浓妆，不染彩甲。[0.5]

- 是

- 否

标准答案：A

试题分析：无

- 在沟通过程中，首先要确认对方的需求是什么，要了解对方的需求，就必须通过仔细聆听来达到。聆听是非常重要的沟通行为，可以了解更多信息，控制沟通的方向，提高互动参与效果。[0.5]

- 是

- 否

标准答案：B

试题分析：确答案：在沟通过程中，首先要确认对方的需求是什么，要了解对方的需求，就必须通过提问来达到。提问是非常重要的沟通行为，可以了解更多信息，控制沟通的方向，提高互动参与效果

- 发动机燃油的多次喷射是将每一循环的燃油分为两次或更多次喷射的喷射技术，是在不明显增加NOX生成的情况下，降低颗粒物（PM）排放的一种有效手段，是满足严格排放法规的一个关键技术。[0.5]

- 是

- 否

标准答案：A

试题分析：无

- 商品品名是由文字和符号组成，不涉及商品的产地、规格、功能、功率、容积、名称等。[0.5]

- 是

- 否

标准答案：B

试题分析：确答案：商品品名通常涉及商品的产地、品牌、规格、功能、功率、容积、名称等

- 葡萄酒按含糖量分为三类：平静葡萄酒、利口葡萄酒、起泡葡萄酒。[0.5]

- 是

- 否

标准答案：B

试题分析：确答案：葡萄酒按含糖量分为四类：干葡萄酒、半干葡萄酒、甜葡萄酒、半甜葡萄酒

- 加油站日结核算是指依据加油站交接班数据、预收、应收账款数据汇总填制《加油站进油核对单》、《加油站销售日报表》、《便利店商品销售日报表》并根据报表数据登录相关账簿的操作过程。[0.5]

- 是

- 否

标准答案：B

试题分析：正确答案：加油站日结核算是指依据加油站交接班数据、预收、应收账款数据汇总填制《加油站付油日报表》、《加油站销售日报表》、《便利店商品销售日报表》并根据报表数据登录相关账簿的操作过程